本招标文件经监督部门审核确认，同意发布。

竞争性谈判文件

项目编号：建盛采招仙字[2018]第46号

项目名称：仙游县干部周转房电梯采购

招  标  人:仙游县建工投资集团有限公司

招标代理人：福建建盛工程管理有限公司

二○一八年 七月

第一部分  竞争性谈判邀请

受招标人委托，我司以竞争性谈判招标方式进行本文件第二部分所述货物的政府采购，欢迎合格的供应商参与响应。

- 招标编号：建盛采招仙字[2018]第46号

- 采购货物名称、数量及主要技术规格：请见招标货物一览表

- 时间安排：响应报名、文件递交截止及开标时间详见采购公告。

- 报名方式及标书费：

- 标书工本费：采购文件工本费100元，在递交响应文件同时一并交于招标代理人。

- 地点安排：

- 响应咨询地点：仙游县建工投资集团有限公司会议室

- 响应文件递交及开标谈判地点：仙游县建工投资集团有限公司会议室。响应文件由采购代理人的工作人员接收。

六、我司将在仙游县建工投资集团有限公司发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请响应人及时关注，响应人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响响应的，响应人自行承担相关责任。

七、招标人：仙游县建工投资集团有限公司

联系人\联系电话：杨经理  18159397388

招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司

联系人\电话：陈女士/15205900801

附：招标货物一览表

| 合同包 | 安装 地点 | 品 目 号 | 楼号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |  |  | 井道尺寸（mm） | 提升高度 约（mm） | 基坑深度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 载重（Kg） | 速度（m/s） | 停层 站数 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 无机房客梯 | 1 | 800 | 1.6 | 4/4/4 | 2000*2000 | 9160 | 1650 |
|  |  | 2 |  | 无机房客梯 | 1 | 800 | 1.6 | 4/4/4 | 2000*1750 | 9000 | 1650 |
|  |  | 3 |  | 无机房客梯 | 1 | 800 | 1.0 | 2/2/2 | 2000*1970 | 3200 | 1600 |
|  |  | 4 |  | 液压乘客电梯 | 1 | 1000 | 0.6 | 2/2/2 | 2400*2200 | 4000 | 1600 |
|  |  | 5 |  | 餐梯 | 1 | 200 | 0.4 | 2/2/2 | 1200*970 | 3900 | 1000 |
| 合计：5部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上土建参数（井道长/宽/基坑深度）仅供参考，具体数据响应人应到现场，以施工现场实际尺寸为准，电梯圈梁按现场实际位置尺寸设计，并承担相应调整的费用；乘客电梯轿厢内净高度≧2.4m；现场勘察费用响应人自理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 响应人应按合同包响应，对同一合同包内所有品目号内容响应时必须完整。否则将视为未实质性响应招标文件要求，其响应文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

- 本项目设有最高限价，超过最高限价的响应为无效响应。最高限价为人民币捌拾万元整(￥：800000.00元)。

- 电梯的报价还应包括电梯的整机价格、运输费、搬运费、安装费（包括起吊、脚手架、钢牛腿材料及安装费、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁等一切涉及安装的费用）、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费（含参加培训人员的住宿费）、保险费、检验（包括海关、商检）、税费、电梯安装过程监检费、电缆费（每栋楼配电箱到电梯之间的电缆及安装费用）、调试电费、电缆线路费及安装费用，以及根据《电梯制造及安装安全规范>>规定所应设置井道安全门的费用。

- 响应人需考虑土建配合费、井道整改费及检测费等产生的一切费用，均由响应人自行负责，采购人不再支付任何费用.

- 各响应人可自行考察招标方工程所在地及周围环境，并自行负责获得一切必要资料；现场安全考察的风险及考察费用由响应人自行承担。

- 本项目采购人仅与中标人签定一式合同（含产品买卖、安装与维修等），否则采购人有权拒绝签定合同，并取消中标人中标资格，没收其响应保证金。

- 本项目为交钥匙工程，中标价即为最终合同总价，采购人不再支付其他任何费用。

第二部分  谈判响应人须知

本须知前附表的条款号是与《响应人须知》中条款的项号相对应的，如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：仙游县干部周转房电梯采购 招标人名称：仙游县建工投资集团有限公司 招标编号：建盛采招仙字[2018]第46号 |
| 2 | 响应人资格要求： 1）凡有能力提供本招标文件所述参数的货物及服务电梯，具有法人资格的境内电梯制造商或代理经销商；响应人必须提供合格有效的法人营业执照(副本)复印件、税务登记证和组织代码证的复印件(注：若营业执照、税务登记证和机构代码证三证合一的须提供说明材料)； 2）响应人应具有国家质量技术监督部门认定的特种设备乘客电梯、液压驱动电梯、杂物电梯的安装改造维修许可资质；若响应人无国家质量技术监督部门认定的电梯安装改造维修许可资质的必须由所投品牌电梯制造商承诺安装，并提供该品牌电梯制造商的书面承诺，但响应人本身必须具备电梯安装改造维修许可资质C级或以上； 3）电梯制造商应具有国家质量技术监督部门颁发认定的乘客电梯、液压驱动电梯、杂物电梯的特种设备制造许可证； 4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5）响应人社会保险登记证复印件或缴纳社保证明材料； 6）本项目不允许联合体响应。 |
| 3 | 响应有效期：响应文件从开标之日起，有效期为开标后的90日。响应有效期承诺比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。 |
| 4 | 响应文件递交地点：仙游县建工投资集团有限公司会议室 |
| 5 | 本项目设有总价最高限价，最高限价为800000元，超过最高限价的响应为无效响应。 |
| 6 | 招标服务费：中标人需交纳招标服务费，中标人应在领取中标通知书的同时按国家缴纳标准向招标代理人缴纳招标服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若招标人的实际采购金额低于中标总金额的，招标代理人将不予退还原缴纳的费用)。 |
| 7 | 评标标准和方法： 合同包一采购采用最低评标价法。以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的响应人作为中标候选供应商。价格相等的情况下，以技术指标、性能、配置高者推荐，价格、技术指标（性能、配置）相等者，以服务优者推荐。 |
| 8 | 1、若响应人提供的产品技术部分存在虚假应标情况，其所投产品将做废标处理。 2、书面存档的响应文件需与电子响应文件一致。 |

说明

- 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争谈判邀请中所述项目的货物及服务采购。

- 定义

(一)“招标人”系指仙游县建工投资集团有限公司

(二)“谈判响应人”系指提交谈判响应文件的供应商。

(三)“服务”系指竞争性谈判文件规定及谈判响应人承诺的须谈判响应人承担的服务内容。

- 合格的谈判响应人

合格的响应人必须具备上述“响应须知表第2项”。

- 竞争性谈判响应费用

谈判响应人自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

竞争性谈判参与程序

一、招标人向符合本文件企业资质要求的、具备良好供货记录的供应商发出竞争性谈判参与邀请。

二、受邀供应商领取采购文件。

三、受邀供应商按本文件规定的时间递送参与谈判响应文件。

1、响应人资格性与响应符合性在谈判前由竞争性谈判小组审查，并出具审查报告。

1-1、资格性审查材料：（1）

1）凡有能力提供本招标文件所述参数的货物及服务电梯，具有法人资格的境内电梯制造商或代理经销商；响应人必须提供合格有效的法人营业执照(副本)复印件、税务登记证和组织代码证的复印件(注：若营业执照、税务登记证和机构代码证三证合一的须提供说明材料)；

2）响应人应具有国家质量技术监督部门认定的特种设备（乘客电梯、液压驱动电梯、杂物电梯）的安装改造维修许可资质；若响应人无国家质量技术监督部门认定的电梯安装改造维修许可资质的必须由所投品牌电梯制造商承诺安装，并提供该品牌电梯制造商的书面承诺，但响应人本身必须具备电梯安装改造维修许可资质C级或以上；

3）电梯制造商应具有国家质量技术监督部门颁发认定的乘客电梯、液压驱动电梯、杂物电梯特种设备制造许可证；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）响应人社会保险登记证复印件或缴纳社保证明材料；

6）本项目不允许联合体响应。

(2)、响应产品资格证明文件：国家有强制性规定的相关认证证书复印件。(如3C认证证书、节能产品认证证书、信息安全产品认证证书等，如有)

1-2、响应符合性审查依据：

①竞争性谈判小组成员对响应文件是否完整，文件是否恰当地签署进行检查。

响应文件前后、不同文本的一致性，对正本和副本不符的，以正本为准。

②竞争性谈判小组成员会将确定每一响应是否对竞争性谈判文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。

实质性响应的响应是指响应符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指影响到竞争性谈判文件规定的服务供货范围和关键的工程质量、系统性能与维护服务，或限制了招标人的权力，或保留、反对响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应响应的响应人的公平竞争地位。

1-3竞争性谈判小组成员会判断响应文件的响应性基于响应文件本身，外部证据可作参考不做为判别依据。

1-4竞争性谈判小组成员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

1-5竞争性谈判小组成员会允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何响应人的相对排序。

2、竞争性谈判小组成员会将依据响应人提供的响应文件审查响应人的法人资格、营业范围、技术和生产能力或销售能力。如果确定响应人无资格履行合同，其响应将被拒绝。

3、通过资格性和符合性审查的响应人即为有效响应人。

4、经过技术符合性审查后进入谈判。

四、招标人在接受谈判响应文件后，组织谈判。

五、竞争性谈判小组在谈判时间在莆田市行政服务中心和响应方进行一对一的谈判，响应人必须派代表参加。响应人参加谈判的次序将在现场由随机抽取方式产生。

六、竞争性谈判小组将对通过响应资格性和符合性审查的供应商就技术商务售后服务部分进行同样程序的竞争性谈判并就价格进行一轮报价。

1、所有谈判的价格将由响应人代表在竞争性谈判小组面前填写，且在谈判过程中任何一家响应的报价不被泄露给任何一家响应人。

2、竞争性谈判小组可以从将从各响应人的响应中，选取对招标人有利的因素，修正本采购文件没有规范到的要求，并将再次确定谈判条件，所有本采购文件没有要求的修正文件，都将在竞争性谈判上并以书面的方式，以同样的标准、同样的程序提交给响应人。

3、如果在修正要求中，超过本次采购文件的要求或有效响应人无法接受，则该要求将不被采用为谈判的内容。

4、为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，竞争性谈判小组成员会有权向响应人质疑。

5、本次采购采用最低评标价法。以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的响应人作为中标候选供应商。价格相等的情况下，以技术指标、性能、配置高者推荐，价格、技术指标（性能、配置）相等者，以服务优者推荐。

七、招标人不能保证报价最低的谈判响应人为成交供应商。

谈判响应文件的编写

一、要求

谈判响应人应仔细阅读竞争性谈判文件所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及正确性，以使其文件对竞争性谈判做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

二、谈判响应文件的组成

(一)谈判响应文件应包括下列部分：

    - 谈判响应函；

    - 报价一览表；

    - 法定代表人授权书；

    - 营业执照(复印件加盖公章)；

    - 谈判响应人提供履行合同所必需的财务、技术和项目实施能力的材料说明(如：企业认定证书等。)；

    - 本项目的运行维护方案及售后服务承诺；

    - 培训计划；

    - 谈判响应人认为有必要提供的其它材料。

(二)谈判响应人应将文件装订成册，并填写谈判响应文件资料清单。

三、谈判响应文件格式

(一)谈判响应人应按竞争性谈判文件中提供的报价文件格式填写报价书及符合竞争性谈判文件要求的相应文件。

(二)谈判响应人应按竞争性谈判文件要求填写货物的单价和总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。报价一律以人民币为货币单位。

六、竞争性谈判响应有效期

自谈判响应文件接受之日起，报价有效期为90天。

七、谈判响应文件的签署及规定

(一)响应文件递交截止时间及开标前提交纸质响应文件两份（一正一副），正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章，副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。【开标一览表、响应保证金凭证复印件、退保证金授权函,以上三份材料另附一份独立封装】响应报价文件必须与响应技术商务文件分开来胶装。（注：若未按要求编制、胶装、提交材料或响应文件技术商务部分出现响应报价，均视为无效响应。）

(二)谈判响应文件封口处须加盖谈判响应人的印章或由谈判响应人代表签名，并标明项目编号、项目名称。

(三)谈判响应文件正本和副本内容须打印并由经正式授权的谈判响应人代表签字和后方为有效。

(四)除谈判响应人对错处做必要的修改外，谈判响应文件中不允许有加行涂抹或改写。若有修改须有签署文件的人签字。

谈判响应文件无效条款

- 未按本文件要求盖章或签字的谈判响应文件；

- 未按竞争性谈判文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的谈判响应文件；

- 明显不符合技术规格和要求、技术标准的或不满足竞争性谈判文件技术规范中的主要参数或提出的偏离招标人不予接受的谈判响应文件；

- 谈判响应文件附有招标人不能接受的条款；

- 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的谈判响应文件；

- 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于响应保证金、适用法律、税金、质量保证期等其他内容，经谈判小组认定未能在实质上响应的，或违反国家有关规定的谈判响应文件。

第三章****************电梯采购工程

需求与技术商务应答内容

# 商务要求

## 一.响应人的工作范围

1.1 响应人必须能提供《乘客电梯及服务采购》中的全部电梯、配件、材料及工具。

1.2 响应人拟提供电梯须为全新未使用的合格产品。电梯及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示电梯的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求响应人提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

响应人必须能按照合同的规定，准时提供电梯、配件、材料及工具，并负责所供电梯、配件、材料及工具的包装和运输。

1.3.2安装

①中标人应在收到中标通知书后3天内向采购人提供准确的电梯井道技术参数的书面文件；7天内向采购人提供电梯设备的安装施工图纸、预埋部件的规格和技术参数、安装的详细技术图纸、以及预埋施工的计划安排。电梯安装的运输、保管、起吊、脚手架、施工调试、安全防护措施相关费用。

②中标人应配合项目建设进度,向采购单位提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。

③中标人应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为中标人派出的高水平技术人员。

④电梯轿厢尺寸应按井道、机房尺寸的进行调整（含导轨等材料），以确保电梯能安全就位，调整费用均由中标人承担。

1.3.3验收

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB50182-1997《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》、GB10058-2009《电梯技术条件》、GBT10059-2009《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》等国家颁发最新标准；当地质量技术监督管理部门要求的安装安全规范；招标文件的约定。

②验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

③出厂检验：在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式实验报告(含限速器调试正本及五个安全部件型式实验报告)。中标人在产品生产过程中，采购单位可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。采购单位自行承担在查验过程中所发生的费用。

④货到初步验收：货物到达后,由采购单位会同质量监督安装监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，并随货附有省级或以上质量技术监督部门出具的监检报告。该验收应达到合同规定的要求。中标人对电梯安装调试（包括电梯钢牛腿的安装及整机性能试验）过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。电梯安装过程需经有资质单位监检。

⑤最终验收：电梯安装调试和试运行结束后，由采购单位负责联系电梯使用地监督管理部门，并会同中标人按规定的标准要求进行联合验收，验收费用由中标人承担。

1.3.4培训

中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维护人员（至少3人）进行电梯的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括质量技术监督局和厂方针对性的培训）以保证电梯的良好运行。培训费用应包含在本次响应报价中。

1.3.5文本资料

-----技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

-----原产地证明（含提供本批电梯进口主、部件的报关单、商检报告及制造厂产地证明及中文翻译文本）；

-----电梯详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图）；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本（含送交建设行政主管部门竣工备案的内业资料）。

1.3.6保修期及售后服务

中标人在福州、莆田、泉州、厦门地区之一必须设有维保机构（包括厂商授权认可的代理维保机构），中标人具备相应的维护保养服务能力,包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对电梯进行终生维护和修理。

免费质量保修期为验收合格各种资料移交清楚后12个月，在质保期内电梯运行发生故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。中标人须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过1小时，并能在2小时内上门维修。维修人员在8小时内不能排除故障时，中标人应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时。

免费质量保修期结束后，中标人应在电梯使用地指定有维保电梯资质的代理企业对电梯进行终生维护和修理。响应人在响应文件中应说明售后服务措施及免费保修期满后电梯维护的收费标准。

二.供货范围

2.1 响应人必须能按照《开标一览表》的内容提供必需的所有电梯、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2专用工具：响应人应提供电梯维修所需的专用工具，并在响应时列出清单。

2.3备品配件：响应人应提供电梯正常运行12个月所需的备品配件。响应时应列出12个月的免费保修期满后，电梯常用易损件的清单，清单应详细说明常用易损件的名称、规格型号及单价。

## 三.报价要求

- 3.1 根据响应报价表的内容，列出电梯各主要组件或零部件的名称、数量、单价。并详细说明常用易损件的名称、规格型号及单价。

3.2货物总价和以上说明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在响应报价表中详细标明。

3.3电梯的报价还应包括电梯的整机价格、运输费、搬运费、安装费（包括起吊、脚手架、、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁等一切涉及安装的费用）、、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费（含参加培训人员的住宿费）、保险费、检验（包括海关、商检）、税费、电梯安装过程监检费、电缆费（每栋楼配电箱到电梯之间的电缆及安装费用）、调试电费、电缆线路费及安装费用，以及根据《电梯制造及安装安全规范>>规定所应设置井道安全门的费用。

3.4响应人需考虑土建配合费、井道整改费及检测费等产生的一切费用，均由响应人自行负责，采购人不再支付任何费用；响应人在响应报价时须考虑电梯安装过程所用电费，电费由中标人支付。

3.5响应人在响应前必须详细勘察电梯安装现场的实际状况是否符合电梯安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，并在中标后出具详细准确的井道整改图纸给采购人，招标文件的技术内容（含土建参数等）仅供响应人参考。

## 四.交货、安装期限、交货地点

4.1交货安装期限：以合同签订后30天内完成（含安装、调试并验收合格及取得有关部门颁发的电梯准用证）。

- 4.2交货地点：业主指定的地点。

## 五.履约保证金

5.1中标人在签订合同前，向采购人提交采购合同总额 10％作为履约保证金，履约保证金可现金汇入采购人指定帐户或提供等额的国内十大银行保函。履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

六.付款方式

6.1.1在中标人将货物送达采购人指点地点（由中标人自行保管），并经采购人初步验货后（品牌、数量、规格、型号等），向中标人支付100%的设备款及50%的安装款。

6.1.3余50%的安装款自验收合格之日起7天内付清若有延保须提供后期制造商或供应商的免费质保承诺书。

备注：中标人应在申请支付所有款项时应向采购人提供等额的发票。（响应人在响应文件中所承诺的付款方式不响应招标文件要求的按无效标处理。）

七.专利说明

1、响应人提供的货物必须具有自主知识产权，获得合同的响应人应保证福建建盛工程管理有限公司和用户不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，获得合同的的响应人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建建盛工程管理有限公司和用户的损失。

2、响应人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿福建建盛工程管理有限公司和用户的所有损失，且福建建盛工程管理有限公司和用户保留追究法律责任的权力。

八.应充分响应的商务条款

本章节所提出的付款方式、交货地点、交货时间、保修期限等重要商务要求，响应人应充分响应，否则评委有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

# 技术与规格

- 项目概述：

本次采购的电梯是。响应人应详细了解和领会采购需求，保证响应货物技术商务内容完整响应招标文件要求。

二.电梯的技术与规格要求

1.电梯的基本参数要求：详见招标货物一览表

2. 电梯规格：

招标货物（服务）一览表

注：楼高：以实际建筑物为准

井道尺寸：具体以施工图与现场勘测为准。

底坑深度：具体以施工图与现场勘测为准。

提升高度：具体以施工图与现场勘测为准。

上述参数仅供参考，具体数据响应人应到现场测量以施工现场为准并承担调整的相关费用。

三、电梯配置及技术内容

（一）乘客电梯

1.设备要求：

(1)温度：-10°C—45°C。

(2)湿度90% 。

(3)抗地震：7级。

(4)电源：三相380（1±7%）伏

单相220（1±7%）伏

频率50（1±2%）赫兹

2.适用标准与要求

国家标准：（能满足并优于招标文件要求）

(1)GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

(2)GB10058-2009《电梯技术条件》

(3)GBT10059-2009《电梯试验方法》

(4)GB10060-2011 《电梯安装验收规范》

(5)GB50182—1997《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》

(6)GB7025-1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(7)GB50310《电梯工程施工质量验收规范》

(7)符合《中华人民共和国特种设备安全法》

(8)产品制造标准符合国际标准EN81、EN12015、EN12016；

其他：适用标准与要求按最新标准执行。

电梯的具体功能要求如下：

3.电梯技术规格

(1)主要参数请见基本参数要求

(2)开门方式：中分门；

(3)电源要求：动力三相380V  50HZ；照明单相220V 50HZ；

(4)噪声：轿厢内噪声≤55dB、机房噪声≤80dB、开关门噪声≤65dB。

(5)起、制动及额定运行时舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线平滑，运行效率高。

(6)有关土建层站高度、井道、底坑深度等尺寸，中标后在电梯制造前，再次进行现场考察，并与设计、土建有关部门核对后制造。

4.技术要求与参数

驱动系统、控制系统、门机系统三大系统的产地、型号、性能特点等需详细说明。

(1)控制系统要求

1.1控制系统采用全智能化32位CPU或以上串行数据传输，采用模块化位全电脑集合微机网络控制系统；电梯具有全自动全集选和联控功能，全电脑及高级模块集成电路控制系统，实现高效的客流控制管理。（其中液压客梯采用PLC控制）

1.2 信号传输采用串行通讯方式，预留BA接口 ，能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统等管理自动化的相关系统兼容的接口。（具有五方通话、紧急呼叫功能和火灾迫停首层功能）。

1.3控制系统具有以下功能，其信息在中控显示屏显示：

1.3.1监测电梯的运行启停状态，向下/向上运行状态，故障报警显示状态。

1.3.2记录各种参数、状态、报警时间、故障显示、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

1.3.3发生火灾时控制电梯降至首层，并显示状态。

(2)驱动系统要求

2.1电梯采用矢量控制变频变压调速拖动系统。

2.2曳引机必须采用永磁同步无齿曳引拖动。

(3)门机系统要求：

门机系统要求：门机采用全智能全电脑版CPU控制 ，CPU位数采用32位及以上，采用VVVF调速，带式传动，门机精致灵活、简洁、低噪音、省电， 保证开关门的顺畅。

(4)安全保护系统

4.1抱闸——电梯的抱闸采用电磁双抱闸，确保安全，运行可靠，双重保护。配有消音模块，降低运行噪音。（其中液压客梯为液压驱动，无此项）

4.2限速器――电梯采用最可靠的甩块离心式限速器。（其中液压客梯无此项）

4.3安全钳――电梯采用渐进式安全钳。（其中液压客梯无此项）

4.4缓冲器――电梯采用聚胺酯式缓冲器。

(5)门保护装置：免触式红外光幕保护装置，光幕束不小于128束。

(6)平层精确度：≤±3mm

(7)配备厅和轿厢呼梯及位置指示器。

(8)轿厢和开门：

8.1开门：中分自动门

8.2轿厢内部尺寸：按国家标准设计

8.3轿顶：能承受三人之总重量以便于维修，具有通风口，保证不发生窒息，采用横流风机；

8.4轿门、轿壁：采用发纹不锈钢，板厚为国标且不低于1.2mm；

8.5厢内控制板具有以下基本功能：停站、开/关门、报警、对讲、开/关灯、上/下行指示、楼层指示、超载指示并蜂鸣、到站鸣钟，一体式操纵面板。控制按钮为按压式。厢内主控板、显示板采用进口或合资配件。

8.6选层按钮：符合人体科学高度，并附有应答灯，每楼层都具备显示功能；

8.7轿厢地板：采用优质耐磨地板；

8.8轿厢材料采用发纹不锈钢材料装潢，要求美观大方、高档（款式由中标方提供样品不少于三样给采购单位选择价格包含在响应价中 ）；

8.9操纵厢：带轿厢位置显示器；

8.10召唤盒及层门指示灯：带轿厢位置显示器。每层层门装有按压式上下召呼按钮；

8.11层门：各层均采用发纹不锈钢；

8.12门套：各层采用发纹不锈钢小门套；

8.13地坎材料：采用硬质铝合金；

8.14轿顶：采用明亮LED光源照明，带风扇送风；

8.15轿厢：客梯采用中分门，轿厢净高度≥2400MM；

8.16电梯有维修安全措施，能确保维修人员安全和防止乘客因误入维修梯而发生各种危险和伤害；

8.17 提升钢丝绳断裂安全装置；（其中液压客梯无此项）

8.18桥厢正面和侧面0.8米处设有扶手，轿厢上下运行及到达应有清晰显示和报层音响。

5.功能要求

(1)称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

(2)安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，系统自诊断后，能自救运行至最近的楼层，以防止关人事故发生。

(3)超载报警及停驶：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止启动，梯门处于打开状态。

(4)强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制性功能自动工作，从而把门关闭。

(5)应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。

(6)消防应急操作：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，指定电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

(7)有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关，使电梯操作方式的正常自动操作变为司机操作。

(8)开门时间自动调整：按照召唤是层站或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

(9)集中对讲装置：具备对讲装置，具备五方通话功能，接通到采购人指定位置。

(10)警铃：紧急时，按下轿内操作箱紧急按钮，装于轿顶或井道的电铃响。

(11)开/关门按钮应答灯：按下开/关门按钮同时按钮灯亮。

(12)轿内方向指示：轿内显示电梯运行方向。

(13)反向召唤消除：电梯运行定向后，轿内与运行方向相反的指令自动消除。

(14)重复关门功能：有时因杂物阻碍，电梯门未能关闭，门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

(15)层站方向指示：各层厅门外均带有运行方向及具体位置指示。

(16)检修操作：检修开关投入时，轿厢以0.5M/S的速度运行。

(17)上电自动平层：当出现电源故障，使电梯停于非门区时，电梯能在电源恢复后，自动就近平层。

(18)防恶作剧干扰：电梯轻载时，轿内按钮指令超过三个时，电梯在响应后，将其自动消除。

(19)轿厢内风扇及照明会自动关闭，在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。

(20)安全光幕门保护装置：门开启与关闭期间，遇有乘客和物体遮挡门保护光幕，则门会自动开启。

(21)消防集中控制功能：提供电梯与消防控制主机紧急迫降功能相匹配的联动装置及安装，含电梯控制柜至消防控制主机的控制线的敷设。

(22)超载报警：轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

(23)轿厢到站钟：装于轿厢和轿底的铃声通知候梯的乘客电梯已到站。

(24)按扭要求：微动式按钮。

(25)五方通话功能：通过对讲电话，使轿内乘客与电梯机房、轿顶、地坑、大楼值班人员通话。

(26)防止失速内部计时器保护。

(27)自动脱离群控：当其中一台电梯发生故障时，另一台电梯自动脱离群控，保证正常运行需求(如有并联时)。

(28)就近层停靠：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

(29)门负载传感器（保护系统）：如果电梯门不能正常打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

(30)分散待机：并联的电梯无召唤时，分散停站，以保证运行效率。

(31)开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别；自动调节器调整开门的时间。

(32)即时关门：当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门将在一秒内开始关闭。

(33)上、下班高峰服务：针对双向型流量高峰对外呼分配平衡的电梯服务。

(34) 具有断电电源切换开关，停电就近平层。

(二)餐梯

1.适用标准

GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》

适用标准与要求按最新标准执行

2.技术要求

2.1驱动方式:有齿轮驱动(有机房)

2.2控制方式:全电脑数字智能化控制

2.3轿厢:不锈钢，门套:不锈钢小门套

2.4厅门:不锈钢

2.5轿门:不锈钢

2.6厅外指示器:配楼层点阵显示及方向点阵显示

2.7厅外呼梯盒及按纽:微动发光按钮,不锈钢面板

2.功能要求:

全集选功能

防干扰(捣乱)功能

故障诊断功能

就近平层

停电在非门区报警

超速急停系统

轿厢内、轿顶、机房(控制屏)检修运行开关

各楼层运行位置显示

四.其他要求：

1. 响应人必须承诺其响应产品满足现场井道尺寸要求，并承担一切费用。

2.设备安装过程由中标人派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

3.响应人响应时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

五、本批竞争性谈判废标界定

出现下列情况之一者，谈判响应文件无效：

1. 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、装订、签署和盖章的。

2. 谈判响应内容、规格、技术标准没有实质性响应竞争性谈判文件要求。

3. 谈判响应文件逾期送达。

4. 未按规定缴纳保证金的。

5.法律法规规定的其他情况。

第四章

电梯采购合同（含产品买卖及安装）

(与招标内容不符时以招标内容为准)

合同编号:

甲方（采购人）:

乙方（中标人）:

于_____年___月___日组织的电梯采购（项目编号：         ）活动中，确认乙方为合同号   的中标人，中标总金额为人民币(大写)：    （小写￥：     元）。依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，现就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条 签订合同的依据

1.甲方的《招标文件》（项目编号：______________）以及相关的补充文件；

2.乙方所有的响应文件及澄清文件；

3.中标通知书；

4.履约保证金。

第二条  货物

1.设备内容：

品牌：                   机型：                     数量：

详细配置：（另附清单，清单中依次说明型号、速度、载重、层站、提升高度、数量等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足）。

- 制造商名称：

- 设备生产地址：

第三条  质量保证

1.乙方对设备包装:

1.1设备应密封包装。包装适应长途运输 ，能防潮、防震、防锈、防磁等。

1.2每件包装上应用不褪色油墨清晰标明件号、长宽高尺寸、毛重、净重、起吊位置、及“向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样。

2.技术资料：乙方应按甲方工地施工进度要求，提交土建基础图及电梯安装需预先准备的有关要求和图纸。发货时，应按照招标文件规定的內容，将下列资料一整套与货物一同装箱，运交甲方：A土建基础图；B电气安装接线图；C易损零件清单；D零件目录；E安装、操作和维修说明书；F主机和附件的技术说明文件；G供货清单。以上所有资料为中文书写。

3.设备保险：为保证货物运输安全，乙方负责办理货物的保险及承担该项费用。

4.设备质量：

4.1乙方保证按响应的设备，向甲方提供。提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的，且设备的技术经济性能符合本次采购要求。保证设备正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经验收合格之日起 12 个月（响应若有延保的按总延保时间）的免费保质期（设备另有超过该保质期规定的，按原规定执行）内运转良好。

4.2在保质期内出现任何货物质量问题，都由乙方免费维修并更换货物及主要配件。

5.中标人在签订合同前，向采购人提交采购合同总额 10％作为履约保证金，履约保证金可现金汇入采购人指定帐户或提供等额的国内十大银行保函。履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

6.设备安装及所需费用由乙方负责。

第四条  合同金额

1.合同总金额为人民币（大写）             (￥：        元)，其中设备总金额为人民币（大写）             (￥：        元)，安装总金额为人民币（大写）             (￥：        元)。详附表：（依次含货物名称、品牌型号规格、数量、设备单价、安装单价、合价、总价等内容。）

2.本合同价款含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的费用，包括电梯的整机价格、运输费、搬运费、安装费（包括起吊、脚手架、钢牛腿材料及安装费、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁等一切涉及安装的费用）、土建配合费、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费（含参加培训人员的住宿费）、保险费、检验（包括海关、商检）、税费、电梯安装过程监检费、电缆费（每栋楼配电箱到电梯之间的电缆及安装费用）、调试电费、五方通话功能电梯机房到主值班室（监控室）的电缆线路费及安装费用和所有配套的通信、视频等设备，以及根据《电梯制造及安装安全规范>>规定所应设置井道安全门的费用。

3.乙方在响应前必须详细勘察电梯安装现场的实际状况是否符合电梯安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，并将井道改造方案及井道土建图提交采购人，与采购人、土建方共同核实改造方案；井道改造施工由乙方自行负责或委托土建方实施，费用由乙方承担。本招标文件的土建参数仅供乙方参考。安装时应以施工图纸和现场实际情况为准。

4.合同总价款在项目有调整时，甲方可根据乙方的实际数量与响应单价计算确定。甲方在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.在项目完工综合验收前，乙方在运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗力因素造成的事故，概由乙方负责。

6.本次采用按中标单价一次性包干的方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整内，合同单价不作调整。

## 第五条  货款结算

5.1.1在中标人将货物送达采购人指点地点（由中标人自行保管），并经采购人初步验货后（品牌、数量、规格、型号等），向中标人支付100%的设备款及50%的安装款。

5.1.2余50%的安装款在验收合格之日起7天内付清，若有延保须提供后期制造商或供应商的免费质保承诺书。

备注：乙方应在申请支付所有款项时应向甲方提供等额的发票。（响应人在响应文件中所承诺的付款方式不响应招标文件要求的按无效标处理）

第六条  交用时间、地点和方式

1. 交货安装期限：以采购人书面通知起60天内完成（含安装、调试并验收合格及取得有关部门颁发的电梯准用证）。

- 2.交货方式： 设备到场、安装、调试并验收合格及取得有关部门颁发的电梯准用证

- 3.交货地点：仙游县清源东路1号（干部中转房）

第七条  货物起运

货物装车（船）起运时，乙方应立即将合同编号、货物名称、货物件数电告甲方。

第八条  验收、安装及培训

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2.验收标准：①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB50182-1997《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》、GB10058-2009《电梯技术条件》、GBT10059-2009《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》等国家颁发最新标准；当地质量技术监督管理部门要求的安装安全规范；招标文件的约定。

3.验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装监检及最终验收三个阶段。

3.1出厂检验：乙方在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,乙方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式实验报告(含限速器调试正本及五个安全部件型式实验报告)。乙方在产品生产过程中，甲方可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。甲方自行承担在查验过程中所发生的费用。

3.2货到初步验收：货物到达后,由甲方会同监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，该验收应达到合同规定的要求。乙方对电梯安装调试（包括电梯钢牛腿的安装及整机性能试验）过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准，并由制造厂家提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。

3.3最终验收：电梯安装调试和试运行结束后，由甲方负责联系电梯使用地监督管理部门，并会同乙方按规定的标准要求进行联合验收，验收费用由乙方承担。

3.4安装

①所有电梯均由乙方进行安装。乙方应及时对施工现场进行测量，做好电梯管件的预埋工作。乙方负责在甲方建设工地现场与甲乙方共同验收到货设备，并由乙方派专人在现场与土建配合，做好电梯的安装调试工作。电梯安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的安全防护措施等相关费用。

②乙方应配合项目建设进度,向甲方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。乙方在中标后3个工作日内应提供安装现场的井道安装施工图，并送甲方确认后方可签订合同。

③乙方应保证由生产厂家派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为厂方派出的高水平技术人员。

④电梯轿厢尺寸应按井道、机房尺寸的进行调整（含导轨等材料），以确保电梯能安全就位，调整费用均由乙方承担。

3.5培训

乙方应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对甲方派出的管理、维护人员进行电梯的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括质量技术监督局和厂方针对性的培训）以保证电梯的良好运行。

3.6文本资料

-----技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

-----原产地证明（含提供本批电梯进口主、部件的报关单、商检报告及制造厂产地证明及中文翻译文本）；

-----每一适当的单台电梯详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图）；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本（含送交建设行政主管部门竣工备案的内业资料）。

第九条  售后服务

1.乙方具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对电梯进行终生维护和修理。

2.免费质量保修期为验收合格各种资料移交清楚后 12 个月（乙方响应时若有延保的按总延保时间），在质保期内电梯运行发生故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过1 小时，并能在 2  小时内上门维修。维修人员在  8 小时内不能排除故障时，应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂方人员接到报修后，响应时间不超过 24  小时。

第十条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日内付清。

2.乙方未按期交货安装并经特检院验收合格的，每延误一天（非甲方原因）乙方应支付给甲方人民币伍仟元的违约金，甲方有权在货物款直接扣款。

3.在保修期内乙方接到通知8小时后不到位，响应时间每延误1小时乙方应支付给甲方人民币贰仟元的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失；若经过两次维修不能正常使用的乙方应支付给甲方人民币贰万元的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失，以上费用甲方有权在质保金中扣款。

4.乙方如有下列行为之一视为违约，没收其履约保证金，且甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。

4.1 所提供的货物、配件与响应文件的承诺不相符；

4.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误达30天（非甲方原因）以上的；若甲方不终止合同，每延误一天，乙方应按上述第2点规定支付给甲方违约金；

4.3 不能达到国家或国际认证的质量保证体系和质量管理体系要求；

4.4 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

4.5未经甲方同意将项目转包他人；

4.6乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

5.对于不可抗力的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

6.甲方仅提供现场现状，乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗力因素造成的安全生产或货物损坏事故，责任及赔偿概由乙方负责。

7.如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

7.1乙方同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用；造成合同工期延误，每延误一天，乙方应按上述第2点规定支付给甲方违约金。

7.2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应按相应货物金额的30%向甲方支付质量违约赔偿金。

7.3.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

第十一条  索赔办法

乙方出现违约的，甲方依据实际情况随时向乙方提出违约赔偿的要求，并有权直接从合同价款或质保证金中直接扣款。

第十二条  不可抗力

1.尽管有合同条款第十条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制且不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3. 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百（100）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十三条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向合同签署地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十四条  其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

2.本合同自乙方交付履约保证金后双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份,送招标代理机构备案一份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

见证单位：福建建盛工程管理有限公司

合同签订地点：                        合同签订时间：  年    月   日

第五部分  谈判响应文件格式

电梯采购项目

响  应  报  价  文  件

(封面)

项目名称：

项目编号：

(正本/副本)

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

响应代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

一、报价文件部分

附件1

投 标 书

致：(采购代理人)

根据贵方为  (项目名称)的响应邀请(招标编号)：       ，本签字代表(全名、职务)被正式授权并代表响应人(响应人名称)提交下述文件的纸式响应材料叁份，电子版二份。

(一)报价部分：(需单独封装)

(1)开标一览表

(2)评审优惠单项报价统计表(若有)

(3)中小企业声明函(若有)

(二)技术商务部分：(需单独封装)

- 响应资格证明材料

- 响应书

- 法定代表人授权书

- 响应人的资格证明文件

- 采购文件和法律法规要求提交的其他文件

- 其他技术商务材料

- 响应货物详细说明一览表

- 供货清单范围

- 技术偏离表

- 商务偏离表

- 质量保证和售后服务承诺书

- 售后服务机构情况表

- 培训方案

- 招标服务费承诺书

- 退还响应保证金申请函

- 以       方式提供的金额为人民币       元的响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的响应，并保证遵守采购文件的全部规定，响应人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 响应人已详细审查全部采购文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 本响应文件自开标日起响应有效期为：响应截止期结束后90个日历日

- 如果发生采购文件第二章响应人须知第12条所述情况，则同意采购代理人不予退还响应保证金。

- 响应人同意提供按照招标人可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何响应。

- 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

响应人名称 ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

手机：                  日期 ：201  年   月   日

开标一览表

项目编号：

项目名称：                   货币单位：人民币(元)

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 设备费 | 安装费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应总价（响应分项报价合计） |  |  |  |  |  |  |  |

1.交货时间：在签订合同后交货。货物在接到采购单位的书面供货通知起    内全部送达货物安装现场、安装完毕、验收合格、交付使用。

2.交货地点：

响应人名称（盖章）：

响应人代表（签名）：              日期： 年 月 日

备注：

1、本次报价共一轮报价，报价以谈判人递交的响应文件中的竞争性谈判报价表，为最终报价。

- 响应分项报价表

招标编号：                  项目名称：               货币单位：元人民币

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称、品牌、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：响应人请按此格式填写详细分项报价。（响应人制表时应删去此句话）

响应人(加盖公章)：

响应代表签字：

日期：

- 节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品统计表(若有)

招标编号：                                     单位：人民币/元

| 合同包号 | 本合同包内属于节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 认证种类 |
|  | 本合同包内属于节能产品的报价总金额： |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于环境标志产品的报价总金额： |  |  |  |  |  |

注：

1.此表所述：节能产品系指列入国家发改委(或省级发改委)最新公布的当期《节能产品政府采购清单》产品；环境标志产品系指列入环保部(或省级环保部门)最新公布的当期《环境标志产品政府采购清单》产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若响应人所投合同包内有货物属于节能、环境标志产品的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1若单项货物同时取得节能、环境标志等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

3.2统计、计算时应按本采购文件    要求提供证明材料(属于响应人资格或实质性响应证明文件的，如强制节能产品政府采购清单等，必须在技术商务部分提供，报价部分可不必提供)，并按要求准确统计、计算，否则不予认可。

3.3提供相应型号清单节选及响应型号的对应证书。

3.4若无货物属于上述各项清单目录产品的，则无需填写此表。

响应人全称(加盖公章)：

响应代表签署：

日期：

- 中小企业声明函(若有)

本响应人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本响应人为     (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本响应人同时满足以下条件:
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本响应人为      (请填写：中型、小型、微型)企业。
    2.本响应人参加贵单位组织的      项目采购活动，其中
  ( )     (请填写：响应的合同包、品目号、货物名称及内容)是由本响应人制造的货物，并由本响应人提供服务；
   ( )     (请填写：响应的合同包、品目号、货物名称及内容)是由     (请填写：中型、小型、微型)企业        (请填写：制造企业名称)制造的货物。

响应人根据实际情况填写完毕后并在相应的内容项打“√”

本响应人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人全称(加盖公章)：

响应代表签署：

日期：

注：

1、本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2、请附由响应人所在地的县级以上中小企业主管部门的认定证明；若响应产品为响应人代理而非自身生产的，还须提供响应产品生产企业的认定证明。

3、若响应人及其响应产品不符合中小企业划分标准的，则无需填写此表。

小、微企业生产产品清单(若有)

招标编号：                               项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人全称(加盖公章)：

响应代表签署：

日期：

封面格式

政府招标项目

响    应    文  件

（技术商务部份）

项目名称：

招标编号：

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

响应代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

附件1

响应书

致：(招标代理人)

根据贵方为         项目的响应邀请           (项目编号),签字代表            (姓名、职务)经正式授权并代表响应人                      (响应人名称、地址)提交下述文件正本一份和副本贰份，电子文档二份。

1.货物详细说明一览表

2．技术规格和商务偏离表

3．响应人资格证明文件

4．以     (电汇或银行转帐或现金)方式，提供响应保证金人民币_____                     元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附最终报价中规定的应提供和交付的货物及服务响应总价。

2．响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．响应人已详细审查全部采购文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4．响应有效期自开标之日起90个日历日（贵方通知延长响应有效期的以通知的响应有效期为准）。

5．如果在规定的开标时间后，响应人在响应有效期内撤回响应，其响应保证金将被贵方没收。

6．响应人同意提供按照贵方要求的与其响应有关的一切数据或资料。

7．与本响应有关的一切正式往来通讯、汇款请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

响应人代表姓名、职务(印刷体)：

响应人代表签字：

响应人名称：                            （盖章）

响应人开户银行：                            响应人帐号：

日期       年     月     日

附件2                   响应货物详细说明一览表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人应写明响应所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

响应人名称：(全称并加盖公章)

响应人代表签名：___________________

日期：

附件3

供货范围清单

招标编号:

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、制造商、生产地、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

响应人代表签字：

响应人（全称并加盖公章）：

保修期满后常用易损件报价表

项目编号：                          货币单位：元

| 序号 | 常用易损件名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

响应人名称(盖公章)：

响应人代表（签名）：                          年  月  日

附件4

技术偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术性能要求 | 响应货物技术性能响应 | 是正偏离，还是负偏离 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人提交的响应文件中与招标文件的技术部分应逐条列在偏离表中。

响应人名称：________________

响应人代表签名：____________    日期：      年     月     日

附件5

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 响应响应的商务要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：响应人提交的响应文件中与招标文件的技术部分应逐条列在偏离表中。

响应人名称：________________

响应人代表签名：____________   日期：      年     月     日

附件6

响应人参与本项目响应须提供的

资格证明文件

（下述证明文件必须提供且均应加盖响应人公章，否则评委有权认定为无效标）

1.响应人代表身份证复印件。

2. 有效的《企业法人营业执照》副本复印件和税务登记证副本复印件。

3.法人委托授权书。

4.响应人若无国家质量技术监督部门认定的电梯安装改造维修许可资质B级的必须由所投品牌电梯制造商承诺安装，并提供该品牌电梯制造商的书面承诺。

5.电梯制造商有效的《乘客电梯特种设备制造许可证明细表》复印件及《营业执照》副本复印件。

须 知

1.资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

2.响应人提供的资格文件将由采购人及招标单位使用,并据此进行评价和判断，确定响应人的资格和履约能力。

3.无行贿犯罪记录承诺书。

4.响应人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件7

质量的保证和售后服务承诺

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下质量保证和售后服务承诺：

响应人名称：(全称并加盖公章)

响应代表签名：___________________

日期：

附件8

招标服务费承诺书

致：(招标代理人)

我们在贵公司组织的                           项目招标中响应(招标编号：          )，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的响应保证金将不予退还我方，并在我方货款中扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

响应人(全称并加盖公章)：

响应代表签字：

日 期：

附件9

响应人的资格证明文件

附件9－

关于资格的声明函

致：(招标代理人)

关于贵方       年    月    日第      (招标编号)响应邀请，本签字人愿意参加响应，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          (合同包/品目号)         (货物名称)，本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

响应人名称：(全称并加盖公章)

响应代表签名：___________________

日期：

附件9－2

响应人的资格声明

响应人概况：
        Ａ．响应人名称：                               
        Ｂ．注册地址：                                 
        Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   (姓名、职务)

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表(到     年     月      日为止)。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表(到     年     月      日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格响应人资格且我方的响应保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年响应货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见下附件。

5、招标文件响应人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

响应人(全称并加盖公章)：

响应代表签字：

日      期：       年        月        日

附件9－3

法定代表人授权书

致：(招标代理人)

(响应人全称)法定代表人         授权  (响应代表姓名)为响应代表，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、谈判、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

响应代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法人/被授权人身份证件复印件

| 法人身份证件复印件粘贴处 | 被授权人身份证件复印件粘贴处 |
| --- | --- |

响应人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

响应代表签字：

日     期：

- 招标文件响应人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

a.财务状况报告{2017年度企业财务报表（包括资产负债表、利润表）或会计事务所出具的2017年度企业审计报告，2018年新成立企业只需提供响应截止时间任一个月的财务报表}、依法缴纳税收和依法缴纳社保资金的证明材料，响应人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明；

请附上： 财务状况报告{2017年度企业财务报表（包括资产负债表、利润表）或会计事务所出具的2017年度企业审计报告，2018年新成立企业只需提供响应截止时间任一个月的财务报表}

请附上： 依法缴纳税收的证明材料，响应人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明；

请附上： 依法缴纳社保资金的证明材料，响应人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明；

响应人全称(加盖公章)：

日      期：

参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建建盛工程管理有限公司

项目名称：                                   招标编号：

根据中华人民共和国国务院第658号文件的规定，特作如下声明：

一、在响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我方若被采购人确定为中标人，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其响应保证金不予退还；并自觉接受政府采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如响应保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

四、我方自愿将本声明作为响应文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（响应人全称）                      以（法定代表人或其委托代理人）             为全权代表的身份提交的。

响应人全称(加盖公章)：

日      期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

①响应人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）；

请附上： 响应人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）；

②具备专业技术能力：响应人提供具有履行本合同的不少于1名（含1名）主要人员的材料）。

| 主要人员名单列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

请附上： 主要人员的材料：(如有）如毕业证、用工合同等证明材料。

响应人全称(加盖公章)：

日      期：

- 响应文件标准装订范本